Zapojení spínače

Přívod 230V :

N – svorka 13

L – svorka 23

Výstup ze spínače do desky:

N – svorka 14

L – svorka 24

Svorku A1 připojit k okruhu bezpečnostních spínačů (kryt vřetene, kryt řemenů + stop tlačítko). Pokud okruh bezpečnostních prvků nepoužíváte, propojte svorku A1 se svorkou 24.